## 响应文件格式如下：

呼和浩特市城发供热有限责任公司金桥分公司综合会议室话筒系统和电脑采购

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议音频设备采购 |  |  | 后附具体明细 |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需的安装调试费、技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

| 会议音频设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 主控机 | 中央处理器 内置输入功率100W的电源供应器，标准19寸2U机箱。分三路单元连接端子，每路可连接35个会议单元，通过扩容设备，可扩容到250个会议单元。 可设置三种主工作模式和三种子功能模式。 主工作模式： 自由讨论（全开放）会议模式（FREE）：同时发言人数不受限制。 压倒轮替（先进先出）模式（FIFO）：同时发言人数可从1-19任意设定，当达到设定上限时，后进的话筒压倒先进的，先进先出。 限制模式（LIMIT）：同时发言人数可在1-19任意设定。 （1）子功能模式： 主席专有模式（C.ONLY） 自动开关模式（A.OFF 主席优先音乐提示模式（MUSIC） （3）带有背光源液晶显示，显示主工作模式，子功能模式，同时发言人数以及电平指示。 （4）设有系统总音量增益控制，并采用了三段频率均衡高、中、低输出。 （5）设有监听功能并带有监听音量调节。 （6）设有录音输出功能。 （7）辅助输入功能；并带有增益调节，可输入CD，VCD，收音等音源。 （8）电话耦合功能，带有电话接收音量调节，可进行远程电话会议。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 台式机电脑 | 屏幕：32寸；处理器：i9；显卡：5070；内存：32g;硬盘：1T； | 台 | 1 |  | 用于背景、主席台灯光、音响系统控制 |
| 3 | 笔记本电脑 | 屏幕：15.6寸；处理器：i9；显卡：5070；内存：32g;硬盘：1T； | 台 | 1 |  | 笔记本电脑便于移动展示文件 |
| 4 | 代表单元 | 代表单元 ※ 鹅颈型带红色光环指示话筒,可显示麦克风发言状态 ※ 选用进口优质超心型电容式极头 ※ 带锁式牢固接插分离结构（获国家专利） ※ 设有话筒开启关闭键,声控自动关闭功能(话筒不说话35秒后自动关机) ※ 代表话筒受主机设定的工作模式控制;有自由讨论(不受同时发言人数限制)模 式,压倒轮替(先进先出),限制模式 ※ 频率响应80Hz-20kHz ※ 灵敏度：-30dB | 台 | 10 |  |  |
| 5 | 数字反馈抑制器 | DH-420L（数字反馈抑制器） 功能特点： ◆ 56-bit高速DSP,24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz,工作频率20Hz-20KHz. ◆ 2寸FTF彩屏，中英文菜单可选。 ◆ 每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫。 ◆ 自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈。 ◆ 噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰。 ◆ 输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态。 ◆ 两通道48V幻象电源，可以独立控制通断。 ◆ 电源使用超低噪音环形变压器。 ◆ 带录音功能 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 地插 |  | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 隔离器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 电源线 | 3*1.5 | 米 | 10 |  |  |
| 9 | 网线 | 6类 | 米 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |